Product Datasheet

| Product Name | Doc. No. | Current Version |
| --- | --- | --- |
| XB1500P Box Type DWDM System |  | 00 |

Document Update Record

| Version No. | Description | Update Date |
| --- | --- | --- |
| 01 | Initial | 2022.06.01 |

BOX1500P Box Type DWDM System

■Описание продукта

Система DWDM коробчатого типа BOX1500P представляет собой интегрированную платформу передачи WDM, которая соответствует сценариям применения службы 8 * 100G, передача точка-точка на расстояние 0 ~ 120 км без промежуточных ретрансляционных станций, использует технологию передачи PAM4 DWDM, поддерживает автоматическую регулировку дисперсии, защита OLP, внеполосное управление OSC и расширение стека; внешний вид соответствует форме сетевого коммутатора, снижает сложность системного оптоволоконного соединения и облегчает сервис и ежедневное обслуживание.

■Особенности

- Поддержка 8*100GE/OTU4;

- Поддержка передачи по двойному/одноволоконному сердечнику;

- Поддержка защиты 1+1 OLP;

- Поддержка передачи 0–120 км без промежуточных ретрансляционных станций;

- Расширение стека поддержки＞1.6T;

- Поддержка внеполосного управления OSC;

- Поддержка управления через Web/SNMP/CLI;

■Основные характеристики

| Параметр |  | Ед.Изм. | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип оптоволокна |  |  | G.652（SMF-28） |
| Поддержка интерфейсов |  |  | 100GE/OTU4 |
| Скорость передачи |  | Gpbs | 8*100G |
| Запас мощности канала (точка-точка без средней ретрансляционной станции) |  | dB | ≤23dB（ с оптическими усилителями BA+PA ） |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура | ℃ | -10~ 60℃ |
|  | Температура хранения | ℃ | -40℃~ 85℃ |
|  | Влажность |  | 5% ~ 95% （no condensation） |
| Размер | 1U | mm | 486W×492D×44.5H( включая монтажные проушины и передние и задние язычки ) |
| Питание | AC | V | 100~240,50~60hz |
| Потребляемая мощность | 1U | W | ＜350（Max） |